按键版智能系列用户手册

EC40016

目录

1	注意事项	2

2	特点	2

3	主要参数	3

4	结构安装	3

5	接口定义	3

6	按键说明	4

7	开关机	6

8	充电	6

9	显示	7

10	其它界面	8

11	归零	10

12	去皮功能([去皮]鍵同[扣重]鍵)	10

13	切换单位	10

14	计数功能(选配)	11

15	物品选择和编辑	11

16	直接输入上下限	13

17	打印	13

18	查看记录	14

19	导出文件到U盘	15

20	参数设置	16

21	通讯功能	18

22	时间设置	22

23	用户管理(选配)	23

24	常用单位转换	25

25	故障信息	25

- 注意事项

  - 拆箱后，使用前请充电。

当缺电指示出现时，请用厂家原配的电源适配器给仪表充电。 充电时，充电指示灯显示红色，当指示灯变为绿色时表示充电完成。 充电时间大约为5-7小时。

  - 请将设备放置于水平而稳定的表面。

  - 请勿将设备靠近空气压缩机或者其他震动设备。

  - 请将设备安装放置于符合工作温度，湿度范围的环境中。

  - 请使用厂家配置的电源适配器，使用前确认电压等技术指针。

  - 使用前请预热15分钟。

  - 避免过载或者重物低落损坏秤盘及秤体

  - 严禁淋雨或用水冲洗

  - 严禁撞击,重压(勿超过最大称量使用)

  - 如果长期不使用,请擦拭干净,放入干燥剂并用塑料袋包好,并每三个月充电一次,再使用时,请先充电后再使用

- 特点

  - 5寸TFT真彩显示,字幕清晰易读.

  - 可调节背光亮度,满足用户不同时间段使用.

  - 坚固结构设计,确保电子秤的称重稳定性.

  - 带有数据存储功能,可以保存多笔称重数据.

  - 屏幕读数快速,稳定,精准,操作简便.

  - 具有低电压报警和充电指示功能.

  - 具有计数,上下限,目标值等功能.

- 主要参数

  - 有效精度:     1/30000

  - 电源适配器:内置或外置AC 12V/1000mA-3000mA适配器.

  - 工作电流:200mA

  - 显示:     5寸TFT

  - 传感器灵敏度范围: 1-3mV/V

  - 电源:DC6V/4.0AH-10AH(当电源电压小于5.6V时显示缺电符号)

  - 使用温度,适度:0-40 ℃,低于90%RH

  - 储存温度: -25~55℃

- 结构安装

  - 传感器连接

| 脚位 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E+ |  |
| 2 | E- |  |
| 3 | S+ |  |
| 4 | S- |  |
| 5 | 地线 | 接传感器屏蔽线(选配) |

  - 安装

把传感器线穿过钢管,再将钢管安装到台秤底座的支架上,锁紧固定螺丝,再把传感器线穿过转向支架,把转向支架安装到刚管上,旋转塑料圈以锁紧,最后把转向接头安装到仪表上

- 接口定义

带内置打印仪表接口

智能桌秤接口

  - 充电灯为红色时表示正在充电,绿色时表示充电完成

  - USB1可以插U盘和扫描枪.

  - USB2为选配.

  - RS232 1#可以用于连接电脑,下载打印格式等功能.

  - RS232 2#可以用于连接外置打印机.

- 按键说明

  - 不带计数功能版本(IND-SL系列)

  - 带计数功能版本（ACS-SL系列）

  - 带打印桌秤版本（ACS-CP系列）

  - 功能说明

    - 数字键+字母键,用于输入数字或者字母或者中文.

    - 为空格键,用于输入空格,勾选和取消勾选设置.

    - 为删除键,用于输入删除的内容,以及在物品显示和记录显示时删除所选择的项目.

    - 用于输入时切换输入法.

    - PLU键,输入PLU编码,再按此键,则可调入对应的物品.也可以直接长按此键,进入物品选择界面.

    - 用于采样,放上样品,用数字键输入数量,然后按键即可进行采样.

    - 用于设定单重,用数字键输入单重,然后按键即可设置单重.

    - 用于切换设置项,可以从一个设置项跳到另外一个设置项.

    - 在称重状态下用于切换单位,在设置和输入模式下用于向左移动.

    - 在称重状态下用于查看打印记录,在设置和输入模式下用于向上移动或者改变选项的参数.

    - 在称重状态下用于去除皮重,在设置和输入模式下用于向下移动或者改变选项的参数.

    - 在称重状态下用于归零,在设置和输入模式下用于向右移动.

    - 在称重状态下用于进入自定义参数输入模式.在设置和输入模式下用于确定选择的项目,或者在输入框之间切换.

不带菜单按键的版本,则长按此键进入设置菜单.

    - 在称重状态下用于累计当前的重量和数量,在显示物品和称重记录时用于切换到上一页内容.

    - 在称重状态下用于显示累计的重量和数量的详细内容,在显示物品和称重记录时用于切换到下一页内容.

    - 在称重状态下用于打印当前的重量和数量,在重示状态下用于打印累计的重量和数量.

    - 在称重状态下长按此键可进入设置菜单.

    - 在称重状态下长按此键可进入上下限值设置界面.

- 开关机

直接按开关机键即可开机和关机.

- 充电

插上原装充电器充电,当正在充电时,充电灯为红色,当充满电时,充电灯会转为绿色. (完整充电大约需要5-7小时)

不要使用非原装充电器,否则可能会导致电子秤损坏.当提示缺电符号时,请及时充电,如果长时间使用而不充电,可能会导致电池损坏.

- 显示

  - 重量窗口

计数模式

计重模式

    - 对应的显示内容在左上角有文字提示,比如重量,上限,下限,单重,数量.

    - ->0<-	---表示重量为零

    - Tare---表示当前有去除皮重.

    - Stable---显示这个符号时,表示重量稳定的有效的.

    - 缺电---当电压低于5.5V时,会提示请充电.

  - 状态栏

    - 登录用户

    - 量程和感量

    - 打印机缺纸符号

    - U盘符号

    - WIFI状态符号

    - 电池电量符号

    - 日期时间

- 其它界面

  - 上下限模式

从上到下依次为物品名称,上下限值,上下限状态,上下限各记录了多少笔值,上下限各记录了多少重量.

比如,当重量小于下限值的时候, 会显示橙红色

此时按打印,则LO下方会显示n笔,并在n笔下方会显示重量.

  - 目标值模式

目标值模式和上下限模式相似,下图以计数模式为例

从上到下依次为物品名称,上下限值,百分比状态调,上下限各记录了多少笔值,上下限各记录了多少重量.

目标值模式以下限值为目标值,比如,当重量为下限值的一半的时候,百分比状态条会显示50%,此时按打印,则LO下方会显示n笔,并在n笔下方会显示重量.

- 归零

当秤盘上没有称重物的时候按键可以使秤归零.如果电子秤损坏或者称重物大于允许归零的范围,此键功能无效.如果秤在空载时重量窗口有残余数值,请使用此功能.归零范围= 最大量程*4%.

- 去皮功能([去皮]鍵同[扣重]鍵)

  - 已知皮重

长按按键,弹出输入皮重窗口,输入皮重值,然后点[确定],则自动去除输入的皮重值.

  - 皮重未知

将容器放在秤盘上,按键,当电子秤稳定后,重量窗口会显示净重并出现去皮符号.

- 切换单位

如果当前单位不是用户需要的单位,可以按键切换当前使用的单位.单位切换在正确关机后会被保存.

- 计数功能(选配)

  - 物品已记录单重

参考15点,在物品编辑中设置好单重,通过选择物品来选择单重

  - 单独计数功能

    - 单重已知

输入称重物已知的重量,按[单重设定]键,数量窗口会显示数量,电子秤自动进入计数模式.

    - 单重未知

在秤盘上放上用于取样的称重物,用数字键输入取样数量,按[个数设定]键.当称重稳定后,数量窗口会显示称重物的数量.

- 物品选择和编辑

  - 选择物品

    - 通过PLU设置

在称重状态下输入PLU编码,然后按[PLU]键,如果此PLU编号的物品存在,则会自动载入.如果不存在,则会提示”PLU不存在”.

    - 通过物品选择界面设置

在主界面,长按,会显示物品选择窗口,如下:

    - 按和可以显示上一页或者下一页的数据.

    - 增加

可以增加物料

    - 编辑

选中需要编辑的物料,点击[编辑]可以进行物料编辑

也可以选中要编辑的物料后,直接按键,即可进行物料编辑.

    - 删除

选中需要编辑的物料,点击[删除]可以删除物料,删除后不可恢复.

也可以选中需要编辑的物料后,直接按键,即可删除.

    - 删除全部

点击[删除全部]可以删除所有物料,可以用于清空物料,也可以用于数据出错时使用.

    - 导出

插入U盘,可以将当前显示数据导出到U盘,可以用Excel打开.

    - 查找

输入关键字,比如编号,物品名,规格,备注等字段的关键字,然后点击查找,也可以按键进行查找.

    - 确定

选中物料,点击确定,则回到物料选择前的界面,并选择此物料.

也可以选中物品,直接按选择此物料.

  - 新增和编辑物料

编号:物品编号,一旦设置,以后不能编辑

名称:物品名称,可以再次编辑

规格:物品规格,可以再次编辑

备注:物品备注,可以再次编辑

单重:物品的单重,计数模式下使用

上限:计数模式下单位为PCS,否则为重量单位,注意右边出现的单位.

下限:计数模式下单位为PCS,否则为重量单位,注意右边出现的单位.

- 直接输入上下限

除了通过选择物品的同时调入对应的上下限,也可以通过按键直接输入上下限

长按键,出现输入上限输入窗口

用数字键直接输入上限值,注意输入框右边的单位.输入完成后直接按则出现下限输入框,同样用数字键输入下限值,然后点击,注意,下限值不能大于上限值.

如果要取消输入,则用切换到取消按钮,然后按即可.

- 打印

点击即可打印当前数据,并保存数据至电子秤内部.

- 查看记录

点击即可查看打印记录,如下图

  - 按和可以显示上一页或者下一页的数据.

  - 导出

插入U盘,可以将当前显示数据导出到U盘,可以用Excel打开.

  - 重新打印

选中需要重新打印的项,点击[重新打印],可以重新打印选中项,用于打印纸丢失等情形.

  - 详情

选择对应项,点击[详情]则可以显示对应项更详细的内容,如下图

里面也可以选择重新打印

  - 删除

选择对应项,点击[删除],则可以删除对应项,删除后不可恢复.

也可以直接按删除选择项.

  - 删除全部

点击[删除全部]可以删除所有数据,可以用于清空数据,也可以用于数据出错时使用.

  - 筛选

    - 先选择日期范围

    - 选择是否倒序显示,选中倒序显示则最后打印的在最上方,方便查找

    - 选择是否只显示某物料的记录

点击按钮,选择物料,并在只显示前打勾

    - 点击筛选

- 导出文件到U盘

在物料选择或者查看记录的导出中,可以选择将文件导出到U盘,界面如下:

点击”U盘”,并选择合适的目录,在文件名后方输入名称,然后按切换到保存按钮,再点击即可,等待提示”保存成功”后方可拔出U盘.

- 参数设置

在称重状态下长按键或键,则弹出菜单

然后直接按对应的数字键,即可进行相应的设置,比如按键则进入参数设置.

  - 单位设置

在需要的单位前面用打勾,不需要的单位前面取消打勾,比如需要kg,则在kg前面打勾.不需要g,则点击g,取消g前面的勾.

  - 功能设置

    - 背光亮度

可以用键和键移动滑动条设置背光亮度,直至合适的亮度停下.背光亮度实时改变.

    - 休眠时间

设置背光变暗的时间,比如12,则在不操作并且重量没有变化12秒后背光会变暗,点击按键或者重量发生变化,则屏幕亮度恢复.

    - 开机归零范围

表示开机时,与标定时的值相对比,偏差多少时允许归零,默认为20%.

    - 手动归零范围

表示按归零键时,与开机时的值相对比,偏差多少时允许归零,默认为4%.

    - 归零等操作要等待稳定

表示归零去皮等操作必须在稳定时才能执行.

用键改变打勾状态.

    - 报警模式

可以选择报警声音在什么时候响,也可以关闭这个功能.

    - 允许负数报警

打勾表示重量为负数时也按照上下限进行报警,否则不报警.

打勾表示重量为0时也按照上下限进行报警,否则不报警.

用键改变打勾状态.

    - 报警要等待稳定

表示不稳定的时候不报警,必须等待稳定符号出现,报警功能才有效.

用键改变打勾状态.

- 通讯功能

  - 设置

在弹出的菜单窗口中按下选择 即可进入通讯设置.窗口如下:

    - 串口1,串口2,蓝牙

      - 模式

包括连续发送模式,稳定发送模式,应答模式,按键发送模式,打印模式,也可以关闭这个串口.

打印模式的具体设置参考公共设置.

      - 波特率

可以选择最高115200波特率,默认为9600.

      - 数据协议

通讯格式,当设置为打印模式时,这个参数为打印格式.

      - 蓝牙名称

输入需要设置的蓝牙名称,只能是英文字母和数字,最多12个字,输入完成后点击设置即可.

    - 网络

      - 模式

包括连续发送模式,稳定发送模式,应答模式,按键发送模式,打印模式,也可以关闭这个串口.

打印模式的具体设置参考公共设置.

      - 数据协议

通讯格式,当设置为打印模式时,这个参数为打印格式.

      - 目标IP,端口

需要连接的服务器的IP地址和端口,必须是TCP服务器,输入完成后点击连接.

      - 网络设置.

点击[网络设置]进行网络设置.

        - Wifi版本

先点击搜索wifi信号,然后下方会出现搜到的wifi信号,点击想要连接的wifi,并在右方输入密码,并点击连接即可.

        - 有线版本

直接点击连接即可,或者选择静态IP,并输入IP地址,子网掩码网关地址然后点击连接,如果不熟悉这些参数,可以联系 网络管理员.

如果怀疑模块死机,可以点击[模块复位]对模块进行复位.

    - 公共设置

      - 打印模式

        - 手动打印

按一下[打印]键打印一份内容

        - 自动打印

放上物品,等待稳定后,自动打印一份内容.

        - 合格打印.

放上物品,等待稳定后,如果重量在不报警的范围内,则自动打印一份内容.

      - 合格范围内打印

打勾则在手动打印的时候,要在合格范围内才打印.

    - USB

当USB插入扫描枪或者键盘时,可以定义扫描枪或者键盘输入的功能.

        - 模拟键盘

输入的字母或数字都在输入框出现.

        - 普通扫描

扫描的编码在物品栏上方的扫描枪栏显示.并可打印相应的内容.

        - 扫描并打印

在普通扫描的基础上,同时打印.

        - 扫描物品

输入的字母或数字不在输入框出现,当检测到回车符时,判断输入的内容是否有对应的物品编号,如果有,则调出对应的物品,并打印相应的内容.

        - 扫描并打印

输入的字母或数字不在输入框出现,当检测到回车符时,打印相应的内容

  - 接线

当仪表配母座时(默认配置)

| 仪表(公头) |  | 电脑(母头) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 |
| 2 | TXD | 2 | RXD |
| 3 | RXD | 3 | TXD |
| 5 | GND | 5 | GND |

当仪表配公座时

| 仪表(母头) |  | 电脑(母头) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 |
| 2 | RXD | 3 | TXD |
| 3 | TXD | 2 | RXD |
| 5 | GND | 5 | GND |

  - 默认数据格式

| S | T | , | N | T | , |  | 1 | 2 | 3 | 4 | . | 5 | 6 |  | k | g | CR | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header1 |  |  | Header2 |  |  | 八位重量数据 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 0D | 0A |

| Header1 |  | Header2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ST, | 稳定 | NT, | 净重 |
| US, | 不稳定 | GS, | 毛重 |
| OV, | 超重 | TR, | 皮重 |

重量数据为ASCII字符,可能有下列文字

“ 0” ~ “9”数字   “  ” 空白字符   “ . ”小数点 “ - ” 负号

- 时间设置

在弹出的菜单窗口中按选择 即可进入时间设置.窗口如下:

直接选择正确的日期和时间后,点击确定即可

注意:点击确定后,秒钟被设为0.

- 用户管理(选配)

  - 用户编辑

在弹出的菜单窗口中按选择 即可进入用户编辑.窗口如下:

选中对应的用户,并点击[编辑]既可编辑用户

要启用这个用户,必须设置用户名和密码,以及必须在开通前面打勾.

其它权限可根据需要进行选择

注意:默认用户为Admin,全部权限均开启,请及时修改此用户密码

  - 密码修改

在弹出的菜单窗口中按选择 即可进入密码修改.窗口如下:

输入旧密码,重复输入2次新密码,然后点击确定即修改完成.

  - 用户登录

按或选择用户名,并输入正确的密码,然后点击确定,即登录完成,登录完成后左上角会显示登录成功的用户名.

- 常用单位转换

1	公斤(kg)					=		     1000g

1	英镑(lb)					=		453.59237g

1	盎司(oz)					=	 28.349523125g

- 故障信息

| 提示信息 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| ADO--- | AD转换值溢出 | 取下秤盘上物品或者送修 |
| ADL--- | 同上 | 同上 |
| OVR--- | 超载 | 检查称重物重量是否超过量程+9e |
| 电池符号红色 | 电池电压低 | 充电 |
| 缺电,请充电 | 电池电压过低 | 立即充电 |